Esquema elétrico construído a partir dos pinos do código: DHT11 no GPIO 4, LED no GPIO 5 e sensor de porta no GPIO 15.

O código define só os pinos, não os componentes externos, então parte do esquema é dedução minha.

| Pino do ESP32 | Ligado a | Origem no código |
| --- | --- | --- |
| GPIO 4 | Dado (DATA) do DHT11 | DHTPIN 4 |
| GPIO 5 | LED, por um resistor em série | LED = 5, saída |
| GPIO 15 | Sensor de porta | Sensor = 15, entrada |
| 3V3 | VCC do DHT11 e um dos lados do sensor de porta |  |
| GND | GND do DHT11, cátodo do LED e resistor do sensor de porta |  |

O que assumi, e que você deve conferir com o seu circuito real:

- Sensor de porta: o código lê 1 como "Porta Fechada", mas não diz que sensor é. Desenhei um contato magnético (reed) entre 3V3 e o GPIO 15, com um resistor de 10 kΩ para o GND (pull-down). Com a porta fechada, o ímã fecha o contato e o pino vai a nível alto. Isso é necessário porque o código usa INPUT puro, sem pull interno, e o pino ficaria flutuando sem esse resistor. Se você usa um módulo pronto com saída ativa, ligue VCC, GND e OUT direto aos pinos 3V3, GND e GPIO 15, sem o resistor.

- Resistor do LED: usei 330 Ω, que limita a corrente a poucos miliamperes com 3,3 V. Qualquer valor entre 220 Ω e 470 Ω serve.

- Resistor de 10 kΩ no DHT11: é o pull-up do sensor de 4 pinos solto. Se o seu é um módulo de 3 pinos, o resistor já vem na placa e você o omite.

- Alimentação: o ESP32 é alimentado pela USB, e o DHT11 pelo pino 3V3. Todos os GND são comuns.

O GPIO 5 e o GPIO 15 são pinos de boot do ESP32. Essa montagem funciona, mas o resistor de 10 kΩ no GPIO 15 faz o ESP32 omitir as mensagens de inicialização na serial. O sketch continua a rodar normalmente e o Serial Monitor funciona depois do boot.

Se me disser qual sensor de porta você usa de fato, ajusto o desenho. Também posso exportá-lo como arquivo SVG, para você incluir na documentação do projeto.